O – kapittel 7.1 Kaier og infrastruktur

- Generell info

Opplysninger om brygger, bryggeforhold samt eierforhold til disse er basert på opplysninger fra Oppdragsgivers befaring av alle bryggene. Operatør bærer selv ansvaret for å skaffe ytterligere opplysninger og kontrollere opplysningene ut fra egne vurderinger og båter.

Innholdsfortegnelse

0.	Generell info	1

1.0	Rådhusbrygge 4	2

2.0	Hovedøya brygge	4

3.0	Gressholmen brygge	5

4.0	Langøyene brygge	6

5.0	Bleikøya brygge	7

6.0	Lindøya øst brygge	8

7.0	Lindøya vest brygge	10

8.0	Nakholmen brygge	12

9.0	Driftsbasen på Lindøya	13

- Rådhusbrygge 4

| Brygge | Rådhusbrygge 4 |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Oslo Havn KF |
| Vedlikeholdsansvar | Oslo Havn KF |
| Type brygge | Massivkai med flytebrygge i front |
| Bryggens høyde over vann (MWL) | 1,72 meter |
| Dybde ved bryggekant | Mer enn 5 meter |
| Bredde massivkai | 18 meter |
| Bredde flytebrygge | 14 meter |
| Nedre/midlere/øvre brukslast | 0 / 100 / 200 kg/m2 |

Bryggen har en køordner med 4 køløp. Disse har porter mot fergen som åpnes og lukkes ved fjernstyrt kommando fra fergen (skipperen).

I vedlegg 7.2 - Dokumentasjon Rådhusbrygge 4 følger beregningsdokument med statiske beregninger og dimensjonering av konstruksjoner for flytebrygge, samt som bygget tegninger i pdf format og teknisk bilag til forprosjektrapport med lastgrunnlag og dimensjonerings/beregnings forutsetninger.

På grunn av utfordringer vedrørende plass til el-infrastruktur (nettstasjon) på RB4 må deler av el-infrastrukturen plasseres på en flytende terminal eller om bord i båtene. Det kan derfor bli aktuelt at en flytende passasjerterminal/«powerdock» erstatter dagens flytebrygge. Denne løsningen har en i dag i Sognefjorden (se bilde under). Den flytende terminalen skal eventuelt anskaffes og installeres av operatøren som vinner anbudet.

Den flytende terminalen utrustes med operatøren sitt system for ladning (kontakt/induksjon) og fortøyning for båtene, samt eventuelt arrangement for mottak av svartvann, søppel etc. Denne løsningen vil også medføre mindre forstyrrelser i driften ved overgang til ny operatør.

Ruter ser for seg at ved en slik løsning kan dagens flytebrygge på R4 benyttes ved kai på Hovedøya, noe som vil øke sikkerheten og bedre tilgjengeligheten ved den mest trafikkerte kaien på øyene, eller den kan benyttes på Langøyene.

Ruter har vært i kontakt med Oslo Havn vedrørende tilgjengelig areal for flytende terminal og båter ved RB4. Oslo havn har indikert at bredden av båt og terminal ikke må overstige bredden på RB4 (ca 18 m). Maks totallengde for båt og terminal, målt fra RB4 er summen av dagens flytebrygge (1 + 14 m) + maks tillatt båtlengde (35 m), i.e. totalt 50 m.

"Future of the Fjords" ved flytende passasjerterminal/ladestasjon (illustrasjon Br.Aa AS)

- Hovedøya brygge

| Brygge | Hovedøya brygge |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Oslo kommune |
| Vedlikeholdsansvar | Bymiljøetaten, Oslo kommune |
| Type brygge | Trebrygge, pæler |
| Bryggens høyde over vann (MWL) | 2,0 meter |
| Dybde ved bryggekant | Ca 4,0 meter – kontrollmålt i 2018 |

Bryggen er omtrent 30 år og har behov for en del vedlikehold. Det imidlertid ikke planlagt større oppgraderinger i umiddelbar fremtid. Eventuell oppgradering i forbindelse med flytting av flytebrygge fra RB4.

Bryggen avgrenses av jord i bakkant.

I front er brygga kledd med plank og er påmontert fendere bestående av bildekk på kreosotimpregnerte trebjelker.

- Gressholmen brygge

| Brygge | Gressholmen brygge |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Oslo kommune |
| Vedlikeholdsansvar | Bymiljøetaten, Oslo kommune |
| Type brygge | Betongbrygge på fjell |
| Bryggens høyde over vann (MWL) | 1,8 meter og 2,3 meter |
| Dybde ved bryggekant | Kontrollmålt 2018 – ref. figur under |

Bryggen er omtrent 20 år og har behov for noe vedlikehold. Det er imidlertid ikke planlagt større oppgraderinger i umiddelbar fremtid. Bryggen avgrenses av svaberg på sidene og jord i bakkant.

I front er brygga kledd med plank og er påmontert fendere bestående av bildekk på kreosotimpregnerte trebjelker.

- Langøyene brygge

| Brygge | Langøyene brygge |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Oslo kommune |
| Vedlikeholdsansvar | Bymiljøetaten, Oslo kommune |
| Type brygge | Flytebrygge |
| Bryggens høyde over vann (MWL) | Fribord 1,72 meter |
| Dybde ved bryggekant (LAT) | Kontrollmålt 2018 – se figur under. |
| Bredde rampe | 1,3m |
| Bredde flytebrygge | 7m |

Ny brygges prosjekteres i 2019/21 gjennom kommunens totalentreprise for arbeidene med renoveringen/miljøsaneringen av Langøyene. Det antas at det blir etablert en flytebrygge i henhold til beskrivelsen i tabell ovenfor. Dette vil måtte bli tilpasset flytestabilitet i detaljprosjekteringen.

Bryggen vil ligge i vinteropplag i vinterhalvåret når øya ikke betjenes.

- Bleikøya brygge

| Brygge | Bleikøya brygge |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Oslo Havn KF |
| Vedlikeholdsansvar | Oslo Havn KF |
| Type brygge | Betongbrygge på fjell |
| Bryggens høyde over vann | 1,8 meter og 2,2 meter |
| Dybde ved bryggekant | Kontrollmålt 2018 – ref. figur under |

Bryggen er omtrent 10 år gammel og har behov for noe kontinuerlig vedlikehold, men det er ikke planlagt større oppgraderinger av bryggen. Bryggen avgrenses av svaberg på sidene og jord i bakkant. Betongdekket går i en ujevn linje inn over land.

I front er brygga kledd med plank og er påmontert fendere bestående av bildekk og støtlister på kreosotimpregnerte trebjelker.

- Lindøya øst brygge

| Brygge | Lindøya Øst brygge |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Oslo Havn KF |
| Vedlikeholdsansvar | Oslo Havn KF |
| Type brygge | Betongdekke på pæler |
| Bryggens høyde over vann (MWL) | 1,8 meter og 2,2 meter |
| Dybde ved bryggekant | Kontrollmålt 2018 – ref. figur under |

Bryggen er over 30 år gammel og har behov for vedlikehold. Det forventes at denne bryggen vil gjennomgå en større oppgradering. Oslo Havn KF vil foreta utskiftning/oppgradering av bryggen. Prosjekteringen vil starte etter at signert kontrakt med vinnende tilbyder. Prosjekteringen vil ta hensyn til vinnende tilbyders materiell.

Bryggens sørlige del eies av Lindøya velforening, midtre del og nordlige del eies av Oslo Havn KF. Grenseskillet mellom de to eierne går mellom midtre del av brygga er bygget som tørrmur i naturstein og søndre del med tredekke.

Det står et lehus i bakkant av bryggene. Lehuset er ikke en del av brygga.

- Lindøya vest brygge

| Brygge | Lindøya Vest brygge |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Oslo Havn KF |
| Vedlikeholdsansvar | Oslo Havn KF |
| Type brygge | Betongdekke på pæler |
| Bryggens høyde over vann (MWL) | 1,6 meter og 2,1 meter |
| Dybde ved bryggekant | Kontrollmålt 2018 – ref. figur under |

Bryggen er over 30 år gammel og har behov for vedlikehold. Det forventes at denne bryggen vil gjennomgå en større oppgradering. Oslo Havn KF vil foreta utskiftning/oppgradering av bryggen. Prosjekteringen vil starte etter at signert kontrakt med vinnende tilbyder. Prosjekteringen vil ta hensyn til vinnende tilbyders materiell.

Bryggen består av et betongdekke oppholdt av søyler. I bakkant avgrenses bryggen av grusveien som stopper mot betongdekket. Det står et lehus i bakkant av bryggene. Lehuset er ikke en del av brygga.

- Nakholmen brygge

| Brygge | Nakholmen brygge |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Oslo Havn KF |
| Vedlikeholdsansvar | Oslo Havn KF |
| Type brygge | Betongdekke på pæler |
| Bryggens høyde over vann (MWL) | 1,4 meter, 1,7 meter og 2,1 meter |
| Dybde ved bryggekant | Kontrollmålt 2018 – ref. figur under |

Bryggen er over 30 år gammel og har behov for vedlikehold. Det forventes at denne bryggen vil gjennomgå en større oppgradering. Oslo Havn KF vil foreta utskiftning/oppgradering av bryggen. Prosjekteringen vil starte etter at signert kontrakt med vinnende tilbyder. Prosjekteringen vil ta hensyn til vinnende tilbyders materiell.

Bryggen avgrenses av svaberg i bakkant. Det står et lehus i bakkant av bryggene. Lehuset er ikke en del av brygga.

- Driftsbasen på Lindøya

| Brygge | Driftsbasen på Lindøya |
| --- | --- |
| Bryggeeier | Statsbygg |
| Vedlikeholdsansvar | Ny operatør |
| Type brygge | Betong/stein på betongsøyler |
| Bryggens høyde over vann (MWL) | Ca 2 m |
| Dybde ved bryggekant (LAT) | Kontrollmålt 2018 – se figur under |

Se vedlegg 7.3 - OPAK takst, datert 23.oktober 2018 for informasjon om basen.